仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医疗器械一批 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要用途描述：临床技能中心实验室用 |  |  |
| 参数要求： 产品名称; 规格; 数量; 图片; 参数. 不锈钢304器械柜嵌入; 900*1700*350; 1; 尺寸： 900×1700×350（mm） 规格：四推拉门（上玻璃门，下不锈钢门），五层，内部两块钢化玻璃隔板，可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢。 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm；翻边形式：45度翻边 门框为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃. 不锈钢304药品柜嵌入; 900*1700*350; 1; 尺寸： 900×1700×350（mm） 规格：四推拉门（上玻璃门，下不锈钢门），五层，内部两块钢化玻璃隔板，可任意调节高度。中间两抽屉；除上双门外，其余均为全不锈钢。 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm；翻边形式：45度翻边 。 门框为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃. 不锈钢304麻醉柜嵌入; 900*1700*350; 1; 尺寸： 900×1700×350（mm） 规格：四推拉门，五层，内部两块钢化玻璃隔板，可任意调节高度。中间一抽板 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm；翻边形式：45度翻边 门框为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃. 不锈钢单干方盘托架; 800*460*900; 10; 尺寸：550×350×900~1300(mm) 规格:单层、单杆、可升降、台面30度倾斜角 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm 主管材：φ32×1.2mm、38×25×1.0mm 万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. 不锈钢供应车; 1000*580*900; 1; 尺寸：1000×580×900（mm） 规格：上开门，两侧把手. 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：门板材厚度≥1.2mm， 其余板材≥1.0mm 万向轮：φ150聚胺脂双轴承承重轮，带全方位刹车装置. 不锈钢急救车; 650*400*800; 4; 1.尺寸：690×416×880(mm) 2.规格：喷涂、喷涂、四门、双抽、配一只塑料桶，加一不锈钢锁杆 3.型号：UP-10021 4.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm 6.表面静电喷涂，颜色与病房环境和谐一致 7.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 8.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 9.车体四周安装有强力塑胶防撞圈. 不锈钢麻醉车; 650*420*800; 2; 1.尺寸：620×450×985/1065(mm) 2.规格：喷涂、四抽、配一只不锈钢网篮、带锁 3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 6.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 8.车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）. 不锈钢治疗车; 690*450*850/965; 30; 规格：不锈钢管+喷涂、双层、双抽、双桶 材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 主材规格：板材厚度≥1.0mm， 主管材：φ25×1.0mm 表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）. 不锈钢器械车; 750*450*800; 5; 尺寸：750×450×800 规格：双层、上、下三边围栏 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm 主管材：φ25×1.0mm 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. 不锈钢扇形器械车; 1400*450*800; 2; 尺寸：1400×450×800(mm) 规格：扇形、双层、上、下三边围栏 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. 不锈钢送药车; 620*460*875/955; 2; 尺寸：620×460×875/955 规格：喷涂、四小抽一大抽，侧面一小抽、配一只塑料桶，活动药格 材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 主材规格：板材厚度≥1.0mm 表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）. 不锈钢清创车; 550*400*800; 2; 尺寸：550×400×800 规格：平推拉盖，带桶 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm 主管材：φ25×1.0mm 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. 不锈钢担架车; 1950*600*800; 2; 规格：1950×600×800 不锈钢板条床面， 配人革软垫，静音轮，带刹车，配不锈钢护栏 担架尺寸：1800×540 配不锈钢伸缩输液杆1根。 配一杂物篓材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm 主管材：φ38×1.0mm 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. 手术器械台; 1400*550*850; 20; 尺寸：1400×550×850 规格：双层、上、下无围栏 材质：国标SUS304不锈钢 主材规格：板材厚度≥1.0mm 主管材：φ25×1.0mm 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发. |