仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 安全柜

主要用途描述：实验室危化品存放

参数要求： 1、易燃液体/可燃液体/易腐蚀液体安全柜 * 防火安全柜整体要求双层防火钢板构造，钢板之间相隔要有38mm的空气绝缘层； * 钢板厚度至少1.0 mm； * 三点联动式门锁； * 柜门配有双钥匙； * 柜门可启闭180度； * 5cm高防漏液槽； * 警示标签要醒目、防腐蚀； * 柜体两侧壁要有直径为2英寸的防闭火装置； * 防溢漏式层板要可上下之间自由调节； *柜体内外需喷涂环氧树脂漆； *柜体颜色根据内部放置的化学品性质分不同颜色； *柜身需设有静电接地传导端口； *要求通过欧盟CE认证，EN标准，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 规范； * 不少于一年质保。 需要如下尺寸数量： 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 单门; 560*430*430; 11（易燃3+可燃3+易腐蚀5）. 1; 单门; 890*590*460; 3（易燃3）. 1; 双门; 1120*1090*460; 3（易燃1+可燃1+易腐蚀1）. 2; 双门; 1650*1090*460; 11（易燃5+可燃3+易腐蚀3）. 2; 双门; 1650*860*860; 5（易燃3+易腐蚀2）. 2; 双门; 1650*1090*860; 4（易燃3+易腐蚀1）. 2; 双门; 1650*900*460; 14（易燃12+易腐蚀2）. 2、全钢毒品柜 *全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；托盘要求具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由镀锌钢板做成； *钢板厚度至少1.0mm； *需有液晶电子密码锁+机械锁； *柜门配有双钥匙； *柜门要求可启闭180度； *内部要有5cm高的防漏液槽； *警示标签要醒目、防腐蚀； *柜体两侧壁装要求有直径为2英寸的防闭火装置； *防溢漏式层板要求可自由调节； *柜体内外喷涂有环氧树脂漆； *严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口；有通过欧盟CE认证，EN标准，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA29CFR1910.106(美国职业安全健康管理局规范)及NFPACODE30(美国国家消防协会规范)规范； *不少于一年质保 需求规格如下： 层板; 托盘; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 2; 单门; 560*430*430; 4. 1; 2; 单门; 890*590*460; 5. 1; 2; 双门; 1120*1090*460; 1. 2; 3; 双门; 1650*1090*460; 1. 1; 2; 单门; 890*910*590; 1. 2; 3; 双门; 1650*1090*860; 1. 3、强酸强碱存储柜 *柜体必须采用一体成型、无缝焊； *柜体要采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作； *双暗锁控制； *柜门要求能启闭180度； *警示标签要求醒目、防腐蚀； *防溢漏式层板可调节； *通过欧盟CE认证；质保至少1年； 需求规格如下： 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 单门; 560*430*430; 10. 1; 单门; 890*590*460; 6. 1; 单门; 890*910*590; 1. 1; 双门; 1120*1090*460; 1. 2; 双门; 1650*900*460; 2. 2; 双门; 1650*1090*460; 2. 2; 双门; 1650*860*860; 1. 2; 双门; 1650*1090*860; 1.