仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 激光投影仪

主要用途描述： 智信学院人工智能及机房建设项目，更换实验中心部分老化投影仪。

参数要求： 投影机9台、幕布9套 单台投影参数和9套幕布参数要求： 序号; 参数类型; 参数要求. 1✭; 投影技术; DLP激光或者LCoS. 2✭; 标准亮度; ≥5000流明. 3✭; 分辨率; 不低于标准分辨率：1920*1080， FULL HD（16:9）. 4▲; DMD芯片尺寸; ≥0.65英寸. 6✭; 光源; 激光光源，寿命不低于20000小时，节能寿命不低于30000小时. 8▲; 投射比; ≤0.8：1. 9▲; 对比度; ≥300000：1. 10▲; 内置扬声器; 功率≥10W*2（双声道），标准功耗≤341W，最低待机功耗： ≤0.5W. 11▲; 信号输入; 兼容4K@60Hz信号输入. 12✭; 功能1; 满足一级能效高色域投影. 13▲; 功能2; 支持7*24小时运行. 14▲; 功能3; 待机模式下接入信号即可自动开机并投射影像. 15▲; 功能4; 光源功率50%-100%支持单位5%及以下粒度的调整. 16▲; 功能5; 支持8种gamma灰阶调整及6种壁色校正. 17▲; 功能6; 支持四角校正功能、支持DLPLINK3D功能，蓝光3D信号接入自动激活. 18✭; 幕布; 120寸16：9电动控制，视角≥160度（5套） 150寸16：9电动控制，视角≥160度（4套） PVC材质高清白塑电动幕面，环保,防静电、防霉、阻燃、可清洗. 19✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务. 说明： - 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1✭; 投影技术; DLP激光或者LCoS. 2✭; 标准亮度; ≥5000流明. 3✭; 分辨率; 不低于标准分辨率：1920*1080， FULL HD（16:9）. 4▲; DMD芯片尺寸; ≥0.65英寸. 6✭; 光源; 激光光源，寿命不低于20000小时，节能寿命不低于30000小时. 8▲; 投射比; ≤0.8：1. 9▲; 对比度; ≥300000：1. 10▲; 内置扬声器; 功率≥10W*2（双声道），标准功耗≤341W，最低待机功耗： ≤0.5W. 11▲; 信号输入; 兼容4K@60Hz信号输入. 12✭; 功能1; 满足一级能效高色域投影. 13▲; 功能2; 支持7*24小时运行. 14▲; 功能3; 待机模式下接入信号即可自动开机并投射影像. 15▲; 功能4; 光源功率50%-100%支持单位5%及以下粒度的调整. 16▲; 功能5; 支持8种gamma灰阶调整及6种壁色校正. 17▲; 功能6; 支持四角校正功能、支持DLPLINK3D功能，蓝光3D信号接入自动激活. 18✭; 幕布; 120寸16：9电动控制，视角≥160度（5套） 150寸16：9电动控制，视角≥160度（4套） PVC材质高清白塑电动幕面，环保,防静电、防霉、阻燃、可清洗. 19✭; 质保; 1、原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函） - 所投投影机产品须有CCC认证证书、产品节能、环保证书、提供符合GB4943（信息技术设备安全）、GB9254（信息技术设备的无线电骚扰限值和测量）、GB17625.1（电磁兼容 限值 谐波电流发射限值国家强制性标准）的证明。. 2、加✭项为核心参数，须提供彩页或其他证明材料（证明材料须加盖原厂鲜章（原件）），如不满足，作废标书。其他参数值如有偏离，由专家认定是否是重大偏离以及处理方案。 3、商家响应参数表中对应的参数如非负偏离，都必须在所提供投标型号彩页证明或白皮书等证明材料（证明材料须加盖原厂商鲜章（原件））中找到对应参数。 4、投标或询价现场，投标商需要提供投影机样机进行现场测试。 5、供应商自行勘查现场，提供项目所需的吊架、管材、线缆、转接头等所有配件，甲方不再另行付费。