仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 自动滴定仪（2台） |  |
| --- | --- |
| 项目预算 | 10万 |
| 主要用途描述： 适用药物化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： 型号 技术参数; ZDJ-5B-Y. 滴 定 装 置; 容量滴定 单元; 滴定分析重复性; 0.2%. 滴定容量允许误差; 10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml. 滴定体积精度; 0.0001mL. 滴定管分辨率; 1/30000. 测 量 装 置; 电位滴定 模块; 测量范围; （-1999.99～1999.99）mV，（0.000～20.000）pH. 分辨率; 0.01mV，0.001pH. 基本误差; ±0.03%FS，±0.01pH. 稳定性; （±0.3mV±1个字）/3h. 永停滴定 模块; 测量范围; 极化电压:100mV、50mV、30mV； 极化电流范围：（0～199.9）μA、（0～19.99）μA、（0～1.999）μA、（0～0.199）μA；. 基本误差; 极化电流检测误差：±2.5% FS 极化电压误差：±10mV. 温度补偿; 测量范围; （-5.0～105.0）℃. 分辨率; 0.1℃. 基本误差; ±0.3℃. 电源; AC（220±22）V；频率（50±1）Hz. 尺寸（mm），重量（kg）; 340×400×400，10. |