仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 足底压力分布测量系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 王老师 |  | 联系电话 | 15005184323 |
| 项目预算 |  | 19000元 |  |  |
| 主要用途描述：推拿练功学教学及试验用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 足底压力分布测量系统由矩阵式传感器、电路板采集器、软件系统构成，要求能够完成足底压力分布数据采集、数据管理和分析能力。要求响应或高于以下参数配置。 矩阵式传感器参数：尺寸 370mm×385mm 厚度： 软板0.7mm，硬板2mm （用户可根据需要选择软板或者硬板） 样式： 矩阵式 触发力： 100g 压力范围： 0.1kg~5kg（单个感应点） 传感器点数： 2500 压力作用方式： 软接触按压 行列：50x50 使用温度：0℃~50℃ 未触发时电阻：大于1MΩ 激活时间：小于1mS 耐久性：100万次以上 电阻使用范围：0.5K~50K欧 响应时间：<1ms 电磁干扰EMI：无 静电释放EDS： 无 符合RoHS 帧率 60帧（可以支持100帧） 电路板采集器： 主要技术数据 1、通信协议 波特率：任意波特率，8bit 数据位，1 起始位，1 终止位，无校验。 通信方式：USB(PC端看到的是虚拟串口VCP）。 2、数据格式 通电后即主动发送，以每一行（X0 ~ X49）数据为一个数据包进行传输 3、采集器电路板硬件尺寸 175mm×80mm 软件： 1、软件功能介绍 2D压力分布实时显示 可查看压力分布录屏数据回放。 实时统计生成左右脚压力多种数据统计分析。 可旋转热力图：自由旋转热力图，探索多个角度的压力分布。 此系统可以单独使用，也可以多片连接成一个跑道使用。 该软件适用Windows10及以上系统。 2、热力图及原始数据查看 打开软件，将脚踩在传感器，软件就会显示热力图。可以查看左右足信息，包括尺寸、弓型和压力，方便对比和分析。 点击录屏可以保存测试的热力图数据，便于后续对比与回放。 可以360度旋转热力图视角。 |  |  |  |  |