仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 纳米纺丝的高压电极系统

主要用途描述： 纳米纺丝生物材料支架的制备

参数要求： 1.单注射器 最大溶液量：20ml； 可随意更换 13-34G 针头； 自动供液速度范围：0.01～600ml/h； 手动供液速度范围：1～20ml/min ； 适用注射器规格：1、10、20ml。 2.纳米纤维接收系统：a.滚筒收集：有效长度 150mm、直 ø80mm； 3.转速：100～1000r/min； b.平板收集方式：L 型 180mm*220mm。 4. 通风系统：内置抽风装置，带1米出风管路 5.制热系统：温度可控范围：室温～40℃ 6.有机废气排放系统：避免电荷积累引起触电、起火、爆炸等事故。