仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 大小鼠行态监测分析系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 美国DigiGait 型号：MSI-SOF-DIG |  |  |
| 主要用途描述：能分析记录实验动物的步态、脚印，得到大量与病理生理体征相关的参数，如触地时间、步间隔时长、摆动时长、足迹面积、足底压力、协调性等。能提供关于身体形态方面的参数，如体态角度，体态转角标准偏差，重心每步移动纵距等参数。满足神经退化、神经病变、关节炎、疼痛、脊髓损伤、帕金森症、肌萎缩侧索硬化症等任何涉及运动功能障碍的实验研究需求。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、能自动量化动物步态的空间和时间指数，试验中无需对动物脚爪进行标记。 2、满足神经退化、神经病变、关节炎、脊髓损伤、帕金森症、Huntington舞蹈病、肌萎缩侧索硬化症等涉及运动功能障碍的实验研究需求。 ★3、无需手动描绘或者确定兴趣区域，图形化的用户界面能允许最大化调节动物脚爪和背景之间的对比度，适合对任何品种和肤色的啮齿动物进行研究，该功能可由基础版升级后配备。 ★4、每个脚爪位置通过150帧/秒的步态循环来鉴定，输出的分析结果需包括每个臂肢的动态步态信号和动物落脚点绘图，并且低于10msec的时间分辨率该功能可由基础版升级后配备。 5、多种步态指数，包括落脚点、摆动、制动、推进、节奏、踏步次序、正常步序指数和坐骨神经功能等56种参数，该功能可由基础版的8种参数升级到56种参数配备。 6、分析软件支持浏览、设置、采集、分类、可视化、分析以及结果输出。 7、分析软件可视化包括：足印图（print view）、步态示意图（gait diagram）、足印强度（Print intensities）、以及三维足印（3D footprint），该功能可由基础版升级配备。 ★8、可分析高分子聚合物透明跑带和透明玻璃底板，跑带速度0-100cm/s可调，调节精度0.1cm/s的图像，并且得出步态参数。 9、可做水平、上坡或下坡跑步测试图像分析，0-60°角度/斜度可调节，LED屏实时显示角度值。该功能可由基础版升级配备。 |  |  |  |  |