仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 核酸蛋白测定仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 杭州奥盛 Nano-300、德国Eppendorf Cuvette G1.0 |  |  |
| 主要用途描述：测定溶液中物质的含量,能够快速测量核酸的浓度。测DNA，RNA浓度和纯度的仪器 |  |  |  |  |
| 参数要求： 灵活的数据输出方式 *检测数据可通过自带打印机打印，也可以通过USB闪存，SD-RAM卡输出，便于数据的分析和保存 单机操作 仪器自带高清触摸屏、操作面板和操控程序，不需要电脑联机，单机即完成样品检测和数据的存储 *OD600 全新设计的光路系统,新的比色皿模式,细菌/微生物等培养液浓度的检测,更为得心应手。 微量检测每次检测仅需0.5ul~2ul样品。 检测过程中无需稀释，无需比色皿；5s即可完成检测，显示结果；长寿命光源,开机无需预热；氙闪光灯,寿命为109 型号; Nano-300. *波长范围; 200-800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm. 样本体积要求; 0.5-2ul. 光程; 0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量). *光源; 氙闪光灯；比色皿模式(oD60测量)：LED发光二级管. 波长精度; 1nm. 吸光度准确度; 1%（7.332 Abs at 260nm). 吸光度范围(等效于10mm); 0.02-100A;比色皿模式(oD600测量)：0~4A. 测试时间; ＜5S. 核酸检测范围; 2-5000ng/ul(dsDNA). |