仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 恒温混匀仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Eppendorf ThermoMixer C |  |  |
| 主要用途描述： 蛋白质胶内酶解、溶液内酶解、FASP酶解，作为反应孵化器 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、*混匀频率可达 3,000 rpm、二维圆周运动方式混匀液体，样品在反应管或工作板中能快速而有效的混匀 2、温控范围：室温以下15 ℃ - 100 ℃；最低和最高温度设定：1 ℃ / 100 ℃； 3、*能够防溅射，防止管盖润湿和交叉污染 4、*温控精准，加配热盖防止形成冷凝水，保证温度均一性 5、有多种可替换式加热模块，能快速更换，具有较高的使用灵活性 6、*具有预设程序按键和温度按键，能够进行多样化程序编辑 7、低噪音水平，使工作环境更安静 配置: 恒温混匀仪主机 1台 离心管加热模块24×1.5mL 1个 防冷凝热盖 1个 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。