仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 LED大屏\触摸一体机

参数要求： LED显示大屏参数要求： 1、LED管芯采用华灿/士兰/三安/乾照等知名品牌，三合一表贴1010黑灯； 2、点间距：P1.667；净尺寸：4.16m×2.08m=8.65㎡；显示点数：2946*1235；显示屏使用物理像素间距≤1.667毫米；根据电子屏安装位置，显示屏选择像素点配置采用1红1绿1蓝模式，在显示屏白平衡状态时，红色发光芯片、绿色发光芯片、蓝色发光芯片满足3:6:1的配色需求。 3、像素密度：360000点/㎡； 4、漏电容限值：≤1mA，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 5、模组机械强度：≥25MP，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 6、电流增益调节级别：≥8位 7、亮度：200cd~800cd/m²可调（色温6500K） 8、视角：160°/160°（水平视角/垂直） 9、平整度：≤0.1mm 10、亮度均匀性：≥97% 11、色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 12、对比度：5000:1 13、防护等级：IP43 14、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 15、驱动方式：恒流驱动 16、刷新率：≥1920Hz-3840Hz 17、换帧频率：≥60Hz 18、屏体色温：2000K～9500K可调 19、亮度调节方式：手动/自动/程控 20、校正：配备亮度与色度逐点校正 21、控制方式：同步映射控制 22、控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 23、平均功率：100W/m2～300W/ m² 24、工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 25、连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 26、平均无故障工作时间：≥8000小时 27、LED寿命：10万小时 28、屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 29、运行环境温度：-10℃～40℃ 30、消影功能：能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列常亮，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 31、屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 32、图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 33、供电方式：支持电源均流供电，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 34、电磁兼容要求：30-1000MHz辐射骚扰小于48dB，满足国家ClASS B的要求，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 35、产品的盐雾试验，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 36、产品蓝光伤害检测，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 37、产品的振动试验，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 38、产品的阻燃试验，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 39、产品的抗紫外线（UV）试验，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 40、屏体的特性检测，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 41、产品的防尘、防虫检测，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告） 42、生产厂家具有的资质：ISO9001系列质量体系证书、 ISO14001系列环境体系证书、OHSAS18001系列职业健康体系证书、安全技术防范（设计、施工、维修）证书、电子与智能化工程专业承包资质 43、主控电脑（I5 8G 1T GTX745 2G独显 千兆网卡 Win10、大机箱、带PCI-E独立显卡插槽、带2个长的PCI插槽） 44、质保期2年 触摸一体机：1、外壳及外观（铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭） 整机外形尺寸：2268mm*1354mm*76mm 最大功耗率：≤720W（不含电脑） 待机功率：≤0.5W 显示屏尺寸：98英寸（16：9） 显示屏类型：LED液晶显示屏 物理分辨率：3840(h)*2160(V) (Full HD) 亮度：550cd/m2 对比度：5000：1 显示屏防护：4mm 全钢化高防爆玻璃 背光灯寿命：50000小时 USB:前置2路、HDMI:2路 RS232 9针串口公头 2、触摸参数 触摸感应技术：红外感应触摸技术（10点） 书写方式：手指、触摸笔或其它直径小于5mm非透明物体（多点8mm） 光标速度：120点/s 触摸分辨率：32767*32767 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后，触摸功能可用 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 处理器：CORTEX A53 双核1.4GHz 系统：Android 5.1 嵌入式系统 内存：DDR3 2G 存储空间：4GB/32GB 外部存储：SD卡最大拓展128G；USB2.0最大支持1T 3、电脑配置方案（OPS方案） 芯片组：Intel芯片组 CPU：IntelCoreI3 存储：4GDDR3内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘 显卡：Intel核芯显卡 IntelHDGrahpics 接口：2路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI接口、1路VGA输出、1路LINE输出、1路MIC输入、支持WIFI 操作系统：Windows 7旗舰版操作系统 4、标准附件 壁挂架、遥控器、触摸笔等 5、其他功能 睡眠定时、关机记忆 支持遥控器代替键盘，实现F1～F12按键功能，遥控电视电源开机功能 支持光感识别，实现对不同光亮环境下，自动调整屏幕亮度功能 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 支持在系统主页面点击任一信号源 支持遥控器童锁功能 支持无线WIFI，有线LAN 支持前置按键一键开关电脑、电源、一键电脑复位以及主页键功能 支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持） 6、质保期2年