仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 服务器

主要用途描述： 组学数据分析

参数要求： - 计算节点服务器（数量：1台） 单台参数要求如下： 序号; 组件/服务; 参数要求. 1; ★处理器; ≥2颗英特尔至强可扩展6230R 处理器，单个处理器≥26核、52线程，主频≥2.1GHz，TPM加密签名芯片≥2.0。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 2; 缓存加速器; 不低于双冗余SD/SSD，单个容量≥8G且不占硬盘槽位，SD/SSD可组成RAID，支持内置RAID1保护。. 3; ★内存; ≥8*32GGB ECC DDR4 内存，≥3000MT/s，便于后期扩展，DDR4 NVDIMM插槽≥12个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 4; ★存储; 热插拔硬盘，容量组成≥1.92T*4 SSD 2.5 SATA企业级。便于后期扩展，需含有冗余2.5寸硬盘盘位≥5个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 5; ★RAID 硬件卡; 配置不低于1块独立硬件8G缓存卡，必须支持双RAID。. 6; 电源、风扇; 配置冗余电源风扇，单个电源≥1100W，电源模块须通过80 PLUS 白金（Platinum）认证，提供证明文件。. 7; 接口; USB3.0≥5个， VGA≥2个. 8; 网络; 万兆光纤网卡（含模块）≥1个，并提供交换机所需对应光模块。. 9; ★GPU扩展; 支持后期扩展，PCIe 3.0插槽≥10个，支持扩展300W内部全宽GPU≥3个，提供彩页加盖原厂商鲜章证明。. 10; 高度、面板; 高度≤2U 液晶屏，可显示信息不少于： IP地址、服务器名称、支持服务编号等、系统发生故障具体信息。提供实物照片或证明文件。. 11; 能耗管理; 配备优化存储子系统 配置一体化管理控制台：1、可监控、报告、控制包括处理器、内存及系统级的能耗，2、可以实现基于策略的功耗封顶，3、虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡。. 12; ★安全; 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）. 13; ★远程控制; 配置远程控制器，可通过单独的管理网口，不依赖主机操作系统以监控图形界面对服务器进行远程维修、修复和升级。提供控制器厂商针对本项目的正版License授权加盖原厂公章证明。. 14; ★质保与服务; 不低于原厂商五年7×24×4小时整机保修和保修期内硬盘免回收服务。 提供原厂商加盖鲜章的授权函和五年7×24×4小时服务承诺函及五年硬盘免回收服务，整机原厂商直发客户端，中途不得转运，机器外包装单位为南京中医药大学，保证400和官网可查询整机原厂配件信息。. 15; ★其他; 配备电源线、滑动导轨、光纤等辅助线材与配件。 后期出现货物与要求不符拒绝收货和支付货款，情节严重追求相关法律责任。. - 存储节点服务器（数量：1台） 单台参数要求如下： 序号; 组件/服务; 参数要求. 1; ★处理器; ≥2颗英特尔至强可扩展银牌4210R处理器，处理器≥20核、40线程，主频≥2.4GHz，TPM加密签名芯片≥2.0。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 2; 缓存加速器; 不低于双冗余SD/SSD，单个容量≥8G且不占硬盘槽位，SD/SSD可组成RAID，支持内置RAID1保护。. 3; ★内存; ≥128GB DDR4 RDIMM，≥3000MT/s，便于后期扩展，DDR4 NVDIMM插槽≥12个。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 4; ★存储; 热插拔硬盘，容量组成≥960GB*2 SSD + ≥14TB*10 （转速≥10KRPM SAS接口）。便于后期扩展，需含有冗余2.5寸硬盘盘位≥5个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 5; ★RAID硬件卡; 配置不低于1块独立硬件8G缓存卡，必须支持双RAID. 6; ★电源、风扇; 配置冗余电源风扇，单个电源≥1100W，电源模块须通过80 PLUS 白金（Platinum）认证，提供证明文件。. 7; 接口; USB3.0≥5个， VGA≥2个. 8; 网络; RJ-45千兆端口≥2个. 9; 高度、面板; 高度≤2U 液晶屏，可显示默认或定制信息不少于： IP地址、服务器名称、支持服务编号等、系统发生故障具体信息。提供实物照片或证明文件。. 10; 能耗管理; 配备优化存储子系统 配置一体化管理控制台：1、可监控、报告、控制包括处理器、内存及系统级的能耗，2、可以实现基于策略的功耗封顶，3、虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡. 11; ★安全; 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）. 12; ★远程控制; 配置远程控制器，可通过单独的管理网口，不依赖主机操作系统以监控图形界面对服务器进行远程维修、修复和升级。提供控制器厂商针对本项目的正版License授权加盖原厂公章证明。. 13; ★其他; 配备电源线、滑动导轨、光纤等辅助线材与配件。 后期出现货物与要求不符拒绝收货和支付货款，情节严重追求相关法律责任。. 14; ★质保与服务; 不低于原厂商五年7×24×4小时整机保修和保修期内硬盘免回收服务。 提供原厂商加盖鲜章的授权函和五年7×24×4小时服务承诺函及五年硬盘免回收服务，整机原厂商直发客户端，中途不得转运，机器外包装单位为南京中医药大学，保证400和官网可查询整机原厂配件信息。. 说明： 1、应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： （1）计算节点服务器（数量：1台） 单台参数要求如下： 序号; 组件/服务; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; ★处理器; ≥2颗英特尔至强可扩展6230R 处理器，单个处理器≥26核、52线程，主频≥2.1GHz，TPM加密签名芯片≥2.0。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 2; 缓存加速器; 不低于双冗余SD/SSD，单个容量≥8G且不占硬盘槽位，SD/SSD可组成RAID，支持内置RAID1保护。. 3; ★内存; ≥8*32GGB ECC DDR4 内存，≥3000MT/s，便于后期扩展，DDR4 NVDIMM插槽≥12个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 4; ★存储; 热插拔硬盘，容量组成≥1.92T*4 SSD 2.5 SATA企业级。便于后期扩展，需含有冗余2.5寸硬盘盘位≥5个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 5; ★RAID 硬件卡; 配置不低于1块独立硬件8G缓存卡，必须支持双RAID。. 6; 电源、风扇; 配置冗余电源风扇，单个电源≥1100W，电源模块须通过80 PLUS 白金（Platinum）认证，提供证明文件。. 7; 接口; USB3.0≥5个， VGA≥2个. 8; 网络; 万兆光纤网卡（含模块）≥1个，并提供交换机所需对应光模块。. 9; ★GPU扩展; 支持后期扩展，PCIe 3.0插槽≥10个，支持扩展300W内部全宽GPU≥3个，提供彩页加盖原厂商鲜章证明。. 10; 高度、面板; 高度≤2U 液晶屏，可显示信息不少于： IP地址、服务器名称、支持服务编号等、系统发生故障具体信息。提供实物照片或证明文件。. 11; 能耗管理; 配备优化存储子系统 配置一体化管理控制台：1、可监控、报告、控制包括处理器、内存及系统级的能耗，2、可以实现基于策略的功耗封顶，3、虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡。. 12; ★安全; 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）. 13; ★远程控制; 配置远程控制器，可通过单独的管理网口，不依赖主机操作系统以监控图形界面对服务器进行远程维修、修复和升级。提供控制器厂商针对本项目的正版License授权加盖原厂公章证明。. 14; ★质保与服务; 不低于原厂商五年7×24×4小时整机保修和保修期内硬盘免回收服务。 提供原厂商加盖鲜章的授权函和五年7×24×4小时服务承诺函及五年硬盘免回收服务，整机原厂商直发客户端，中途不得转运，机器外包装单位为南京中医药大学，保证400和官网可查询整机原厂配件信息。. 15; ★其他; 配备电源线、滑动导轨、光纤等辅助线材与配件。 后期出现货物与要求不符拒绝收货和支付货款，情节严重追求相关法律责任。. （2）存储节点服务器（数量：1台） 单台参数要求如下： 序号; 组件/服务; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; ★处理器; ≥2颗英特尔至强可扩展银牌4210R处理器，处理器≥20核、40线程，主频≥2.4GHz，TPM加密签名芯片≥2.0。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 2; 缓存加速器; 不低于双冗余SD/SSD，单个容量≥8G且不占硬盘槽位，SD/SSD可组成RAID，支持内置RAID1保护。. 3; ★内存; ≥128GB DDR4 RDIMM，≥3000MT/s，便于后期扩展，DDR4 NVDIMM插槽≥12个。提供相关证明材料加盖原厂鲜章。. 4; ★存储; 热插拔硬盘，容量组成≥960GB*2 SSD + ≥14TB*10 （转速≥10KRPM SAS接口）。便于后期扩展，需含有冗余2.5寸硬盘盘位≥5个。提供相关证明加盖原厂鲜章。. 5; ★RAID硬件卡; 配置不低于1块独立硬件8G缓存卡，必须支持双RAID. 6; ★电源、风扇; 配置冗余电源风扇，单个电源≥1100W，电源模块须通过80 PLUS 白金（Platinum）认证，提供证明文件。. 7; 接口; USB3.0≥5个， VGA≥2个. 8; 网络; RJ-45千兆端口≥2个. 9; 高度、面板; 高度≤2U 液晶屏，可显示默认或定制信息不少于： IP地址、服务器名称、支持服务编号等、系统发生故障具体信息。提供实物照片或证明文件。. 10; 能耗管理; 配备优化存储子系统 配置一体化管理控制台：1、可监控、报告、控制包括处理器、内存及系统级的能耗，2、可以实现基于策略的功耗封顶，3、虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡. 11; ★安全; 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）. 12; ★远程控制; 配置远程控制器，可通过单独的管理网口，不依赖主机操作系统以监控图形界面对服务器进行远程维修、修复和升级。提供控制器厂商针对本项目的正版License授权加盖原厂公章证明。. 13; ★其他; 配备电源线、滑动导轨、光纤等辅助线材与配件。 后期出现货物与要求不符拒绝收货和支付货款，情节严重追求相关法律责任。. 14; ★质保与服务; 不低于原厂商五年7×24×4小时整机保修和保修期内硬盘免回收服务。 提供原厂商加盖鲜章的授权函和五年7×24×4小时服务承诺函及五年硬盘免回收服务，整机原厂商直发客户端，中途不得转运，机器外包装单位为南京中医药大学，保证400和官网可查询整机原厂配件信息。. 2、加✭项为核心参数，须提供彩页或其他证明材料（证明材料须加盖原厂鲜章（原件）），如不满足，作废标书。其他参数值如有偏离，由专家认定是否是重大偏离以及处理方案。