仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 手术室吊塔 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：外科护理学实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 单臂，旋转臂及气电箱可分别在340°范围内任意旋转并锁定，各关节旋转灵活，气动锁定装置锁定可靠，移动时无噪音。装有各种插拔式自封快速连接气体终端，操作方便可靠，密封性好，可以满足手术的需要。 2. 旋转角度≥340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转,且具有良好的限位系统，保证吊塔不产生漂移。 3. 包含3个仪器放置平台，仪器托盘高度可调节。 4. 吊塔内部要求电、气分离，提供截面图。 5. 气体终端6只，氧气、负压吸引、压缩空气各2个：接口颜色及形状不同，具有防接错功能；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。各功能管路用不同颜色区分并加以标记。 6. 吸顶式安装，稳定牢固。 |  |  |  |  |