仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 不锈钢洗手池 |  | 申购信息 | 5套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 欣华恒 |  |  |
| 主要用途描述：外科护理学实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 洗手池符合医务人员洗手要求，应采用人体感应自动给水保证清洁。 2. 规格尺寸：1400*575*1780mm 2人位3套，2000*575*1780mm 3人位2套。 3. 出水方式及要求：红外感应出水+膝控出水，流量需达到500l/h，恒温出温水至少需达40分钟。 4. 材质要求：需SUS304不锈钢制作，洗手池需采用双层制作，中间做静音处理；斜坡设计，防水溅；符合外科手术洗手室要求。 5. 包含加热功能，需提供恒温水，水温可调，供热设施需符合相关安全指标；符合人体工程学；合理配套电热水器及恒温混水器。 6. 每套洗手池均需包含自动消毒液给液器，自动皂液给液器，水过滤器，灯，镜，装饰罩，不锈钢304背板等。 7. 带检修门，维修方便；每个水龙头均安装有独立控制阀及开关，电器均带漏电保护，确保使用人员安全，单个水龙头故障不影响其他水龙头正常使用。 8. 需包含因安装洗手池所造成的相关房间整修费用。 |  |  |  |  |