仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多参数心电监护仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 飞利浦 |  |  |
| 主要用途描述： 儿科护理学实践教学用 |  |  |  |  |
| 参数要求： * 1. 原装进口 2.主机显示器一体化设计。标配触摸屏操作。一机多用，适用于成人、儿童及新生儿。 3.彩色大屏幕显示，全中文操作界面，3通道波形显示，操作菜单简单明了。 * 4. 有水平趋势图，波形及数字的位置，大小可变化。可同屏显示实时12导联心电图。 5.心电监测通过5个电极可获得12导联心电，可进行实时12导联-ST分析，10种专业心律失常监测分析，QT/QTC报警和12导联的ST段分析。 6. 无创血压监测：需提供与听诊法和动脉内法的双参考点校正。 7. 48小时趋势回顾，事件的存储，采样频率：12秒。 8.测量参数：心率范围：15～300 次/分（精度±1%）；阻抗呼吸范围：0～170次/分；无创血压测量：收缩压：30～270 mmHg；舒张压：10～245mmHg；平均压：20～255mmHg；脉率：40～300bpm；后续袖带充气：比上次测得的收缩压高30mmHg。 9.三级声光报警功能。同时用四种方式报警：按严重程度分级的声音报警；带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁，明显的不同颜色(红，黄，绿)的报警灯。 10.分级报警：危及生命的红色报警（心脏骤停、室颤、窒息、极端心动过缓等）；提示性的黄色报警（监护的参数超越了报警上下限）；技术性的绿色报警（信号质量问题如导联线脱落等）。 |  |  |  |  |