仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 经皮黄疸仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | JH20-1C |  |  |
| 主要用途描述： 儿科护理学实践教学用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 检测方法： 光反射式,绿、蓝光比较 2. 显示方法： 三位数字液晶显示，错误数据可清除 mg/dl、μmol/l单位滚动显示 可进行2－5次平均值测试 3. 测量误差： 00～15±1 16～25 ±1.5 4. 光源： 氙闪光灯 5. 电源： AAA1.2V×4充电电池组，每充足一次电可检测约500次。 6. 开启准备时间：小于5秒 7. 可充电 8. 带校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 |  |  |  |  |