仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 颈腰椎多功能牵引床 |  | 申购信息 | 80006783 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 翔宇JYZ-IIIB |  |  |
| 主要用途描述：护理学院中医护理实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm *2.主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm 3.腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 4.持续牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s 5.间歇时间：0～9min，，级差1min，误差不大于30s 6.颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 7.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 8.成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2° 9.慢速牵引功能，具有持八种不同牵引模式； *10.四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引； 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。