仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 电脑桌椅

主要用途描述：学生上中诊及大数据实验课用的电脑桌椅

参数要求： - 电脑桌规格：700mm*550mm*750mmH。数量：64张。 - 台面厚度25MM，其余16MM，基材采用优质环保E1级实木颗粒板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电; - 封边：桌面采用≥2mm厚PVC封边条，其余≥1.5mm厚PVC封边条数控加工中心一体成形；欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;胶水：采用不低于E0级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； - 五金配件：键盘抽轨道采用DTC三节静音滑轨，均经过酸洗、磷洗等防锈处理 - 含木质走线槽，预留3个插座面板孔位，报价不含插座面板及综合布线。 - 方凳规格：350mm*250mm*450mmH。数量：64张。 - 凳面厚度25MM，采用优质环保E1级实木颗粒板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电; - 封边：桌面采用≥2mm厚PVC封边条，欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;胶水：采用不低于E0级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； - 凳架：采用25*25方钢管，防锈喷涂处理，钢管壁厚≥1.2mm - 配合实验室电脑安装调试。 - 质保期5年。