仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超低温冰箱

主要用途描述： 生物样品贮存

参数要求： 1】采用HC制冷剂，进口压缩机，25℃环温时耗电量8 kWh/24h。 2】10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。 3】物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。 4】低噪音，稳定运行噪音50分贝，超级静音。 5】设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度≤±4℃， 6】多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警）。APP推送短信报警 7】全新外观设计，美观大方；独有的文件夹模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录。 8】内外门五层密封结构，密封效果好，不易结霜。 9】内门两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存。 10】留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。 11】事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录。 12】标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上。 13】进门尺寸：最小进门尺寸750mm，打开门从深度方向进门。 14】平衡孔：门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待。