仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 存储阵列 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 计算机科学与技术专业的云计算与大数据分析系列课程（计算方法、云计算概论、云计算高级应用、大数据分析、分布式数据库系统与应用和人工智能新技术）建设及组学大数据分析数据存储需求 |  |
| 参数要求： 数量1台 参数要求： 指标; 参数要求. 外观; ≤2U高度. 控制器; ★本次配置双控制器（双主动），互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障 每个控制器不低于双核处理器（Intel处理器，主频不低于2.2GHz ），提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 每控制器包含不少于8GB 电池后备高速缓存，双控制器不少于16GB缓存. ★每控制器包含不少于4个16Gb FC接口，双控制器不少于8个16Gb FC接口，并提供12Gb的扩展接口，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 控制器可同时兼容FC和ISCSI协议. 通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护. 接口方式; 每控制器，不少于一个专用远程管理网口，不少于一个串口. RAID支持; 支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID. 支持不少于1024个虚拟卷. 硬盘及扩展能力; ★配置不少于216T SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 热插拔硬盘. ▲未来扩展需要，支持不低于260块硬盘扩展，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 阵列和扩展存储模块型号都支持多种 SSD、15K、10K 和 NL-SAS 驱动器. 支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；. 最大LUN支持：RAID0,1,10 (4TBx192=768TB), RAID5,6(4TBx30=120TB), DDP(64TB). 最大总容量支持不少于3PB.. 管理/高级数据管理功能; 支持HTML5 GUI、CLI、REST 界面管理. 配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理. 支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。. 每个系统总共1024个快照。. 支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式. 支持虚拟磁盘备份(VDC) ：制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本，用于决策支持和软件开发测试。. 提供软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能. 支持IP及光纤远程复制功能：可以实现异步镜像. 支持基于快照技术的远程异步复制功能. 支持Distributed RAID 可同时加入高于12块硬盘并实现高速硬盘重建。. 支持Vmware VAAI. ▲NAS支持：支持 Windows NAS 应用装置，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 支持服务器Cluster集群功能. 支持硬件故障检测,诊断功能. SAS HBA卡; 双口16GB FC HBA卡. 其他; 配套加速卡设备3套，单台流处理器核心数量不低于10496，位宽不低于384，功耗为350W，不低于24GB GDDR6X，核心设备质保不低于原厂质保. 电源; 冗余双电源模块. 风扇; 冗余风扇模块. 软件; 提供商用软件定义存储版本并具有云部署版本，可在虚拟化环境中导入，对底层透明提供统一存储功能. 服务; ★5年保修，含5年硬盘不返还服务。当日4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；高级软件支持；原厂本地技术客户经理24×7电话支持，提供原厂商针对本项目质保承诺书加盖原厂鲜章原件；为了保证货物质量，要求产品生产日期必须为中标日期后，货物由原厂直发南京中医药大学用户指定处，中途不得转运。. 说明： - 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; 外观; ≤2U高度. 2; 控制器; ★本次配置双控制器（双主动），互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障 每个控制器不低于双核处理器（Intel® Broadwell-DE 处理器 2 核 2.2GHz ），提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 每控制器包含不少于8GB 电池后备高速缓存，双控制器不少于16GB缓存. ★每控制器包含不少于4个16Gb FC接口，双控制器不少于8个16Gb FC接口，并提供12Gb的扩展接口，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 控制器可同时兼容FC和ISCSI协议. 通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护. 3; 接口方式; 每控制器，不少于一个专用远程管理网口，不少于一个串口. 4; RAID支持; 支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID. 支持不少于1024个虚拟卷. 5; 硬盘及扩展能力; ★配置不少于216T SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 热插拔硬盘. ▲未来扩展需要，最高支持不低于260块SAS硬盘扩展，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 阵列和扩展存储模块型号都支持多种 SSD、15K、10K 和 NL-SAS 驱动器. 支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；. 最大LUN支持：RAID0,1,10 (4TBx192=768TB), RAID5,6(4TBx30=120TB), DDP(64TB). 最大总容量支持不少于3PB.. 6; 管理/高级数据管理功能; 支持HTML5 GUI、CLI、REST 界面管理. 配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理. 支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。. 每个系统总共1024个快照。. 支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式. 支持虚拟磁盘备份(VDC) ：制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本，用于决策支持和软件开发测试。. 提供软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能. 支持IP及光纤远程复制功能：可以实现异步镜像. 支持基于快照技术的远程异步复制功能. 支持Distributed RAID 可同时加入高于12块硬盘并实现高速硬盘重建。. 支持Vmware VAAI. ▲NAS支持：支持 Windows NAS 应用装置，提供证明材料加盖原厂鲜章证明. 支持服务器Cluster集群功能. 支持硬件故障检测,诊断功能. 7; SAS HBA卡; 双口16GB FC HBA卡. 8; 其他; 配套加速卡设备3套，单台流处理器核心数量不低于10496，位宽不低于384，功耗为350W，不低于24GB GDDR6X，核心设备质保不低于原厂质保. 9; 电源; 冗余双电源模块. 10; 风扇; 冗余风扇模块. 11; 软件; 提供商用软件定义存储版本并具有云部署版本，可在虚拟化环境中导入，对底层透明提供统一存储功能. 12; 服务; ★5年保修服务，当日4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；高级软件支持；原厂本地技术客户经理24×7电话支持，提供原厂商针对本项目质保承诺书加盖原厂鲜章原件；为了保证货物质量，要求产品生产日期必须为中标日期后，货物由原厂直发南京中医药大学用户指定处，中途不得转运。. 2、加✭项为核心参数，须提供彩页或其他证明材料（证明材料须加盖原厂鲜章（原件）），如不满足，作废标书。其他参数值如有偏离，由专家认定是否是重大偏离以及处理方案。 3、商家响应参数表中对应的参数如非负偏离，都必须在所提供投标型号彩页证明或白皮书等证明材料（证明材料须加盖原厂商鲜章（原件））中找到对应参数。 |