仪器设备购置技术参数要求确认单

二氧化碳培养箱

主要用途描述：用于原代细胞培养

参数要求： - 原装进口产品, 内腔体积：170L - 温度控制模式：直接加热气套式,温度控制精度：＜±0.1℃ - 温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins - CO2含量精度：±0.1%CO2, CO2含量范围：0~20%CO2 - * CO2传感器：红外（IR）传感器 - 加湿方式：增湿盘 - * 内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁 - * 多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌 - * 腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌