仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 监控设备更新 | 申购信息 | 一套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：执医考试考场所有考核流程相关音频、视频等资料现场无损采集、保存 |  |  |  |
| 参数要求（首要参数）： 2020年开始，国家执业医师实践技能考试采取新的考试形式，南京中医药大学是国家执业医师实践技能考试中医类别考点，承担江苏省内三分之一的考试任务量。 按照新的考试要求，基地需要对原有的监控及拾音设备进行更新。执医考试期间，整个考场的每个角落的视频、音频资料都需要进行录制以及保存，在考试结束后，资料需要保存一年。在此期间，视音频资料的不得外泄。因此硬件要求很高，还需与考核系统很好配套、融合。 （考试要求截图） 除了更新监控以及拾音设备，今年的执业医师实践技能考试实行信息化考试，在考试的整个过程中，包括检录、叫号、抽题、评分、录入成绩等过程摆脱了原先的人工操作，实现了信息化的考试手段，减少人为的干预，保证国家级医学考试流程的公开、公正、透明、规范、严谨。 在上述的信息化考试流程中，信息化的软件操作系统需要与监控、拾音设备融合，此项工作需要专业的人员及设备去完成，任一环节的疏忽可能会导致视国家执医考试过程中音频融合不成功、考试试题泄露、评分系统出错、考核过程漏录等重大考试事件，后果非常严重。 本次监控、拾音设备的采购及安装调试工作至关重要，责任重大，特申请要有专业的、参与过国家执医考核系统建设、有经验的公司完成。 相关附件设备技术参数如下： 设备名称; 型号; 技术参数; 数量. 云台球机摄像头; DS-2DC72231W-A; 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-30°-90°; 8. 半球摄像头（带云台）; DS-2DC2204IW-DE3/W; 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达30m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能 支持镜像、一键恢复功能 支持350°水平旋转，垂直方向0°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 45. 吊麦（含吊臂）; DM-274FE205I; 拾音范围20平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）; 12. 话放; MA-1C; 兼容话筒: 动圈/电容 ·幻象供电: 48V ·增益范围: 0-40dB无级调节 ·混响增益范围: 0-25dB无级调节 ·混响模式: 音乐厅3D音效混响 ·信噪比: ≥100dB (GAIN=10) ·频率响应: 20Hz-50KHz±0.2dB ·失真度: 0.002% (GAIN=10) ·电平指示: 7段LED电平指示 ·输入电源: AC15V/500mA ·输出电压: DC48V ·消耗功率: ≤7W ·输入接口: 标准Cannon (XLR)平衡输入 ·输出接口: 标准Cannon (XLR)平衡输出; 29. 硬盘录像机; DS-2E6YNK20; ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件；; 1. 监控硬盘; 希捷8T; 容量（GB）8000 接口SATA3 转速（rpm）5900 缓存64MB; 8. 线材; 无; 国标超六类; 10. |