仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 土壤水分温度盐分pH测定仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 谷老师 |  | 联系电话 | 13951879869 |
| 项目预算 |  | 19800元 |  |  |
| 主要用途描述：可以同时检测记录土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤pH4个参数并支持无线上传测量数据。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等。 2. 采集要求：可任意设定采集时间，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。 3. 上传要求：自带无线传输功能，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，实现上网页或手机APP均可查看和下载数据。 4. 主机储存≥3万组数据量，可外置SD/TF储存卡。 5. 能实现报警设置：环境信息参数报警设置简单，可按需要设定超限值。 6. 要求可实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分（≤50M）。 7. 要求带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 8. 软件要求：应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据，需提供针对仪器物联云系统的第三方权威检测机构即具有 CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章。 9. 传感器技术参数要求： 土壤温度测量范围：-40~100℃；分辨率：0.1℃；精度：0.1℃； 土壤水分测量范围：0~100%；分辨率：0.1%；精度：±2%； 土壤盐分测量范围：0~23ms/Cm；分辨率：0.01ms/Cm；精度：±2%； 土壤pH测量范围：0-14pH；精度：±0.5。 |  |  |  |  |