仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称

1、双稳电泳仪 主要用途描述：分子生物学、分子生物学技术与技能实验教学 参数要求： 1.微电脑智能控制 2.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间 3.采用开关电源输出 4.具有存储记忆功能 5.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 6.外型尺寸（ W × D × H）：235 × 295 × 95mm并联输出4组 7.输出范围（显示分辨率）6 ～ 600V（1V），4 ～ 400mA（1mA），240W 2、LED蓝白双光源观察仪 主要用途描述：分子生物学实验教学 参数要求： 1.体积（宽* 长* 高）：18.5 x 22 x 3cm 2.可观察范围（宽* 长）：12 x 18cm 输入电压：100-240Vac； 输入电流：2.0A 3.LED 光源：Built-in blue light & white light LED module 4.内置蓝光/ 白光LED 模块 5.LED 寿命（小时）：>30,000 6.散发光波长:470nm 7.自动关机：5 mins 8.滤片规格：Amber filter ( 580nm )