仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 振荡培养箱

主要用途描述：用于细胞振荡培养

参数要求： 技术参数： 1 .振荡频率10-300rpm 2.振荡频率精度±1rpm 3. 摇板振幅Ф26mm（标配）、Ф50mm（选配） 4.温控范围4～60℃（在室温23℃-25℃） 5.温度调节精度±0.1℃ 6.温度均匀度±1℃ 7. 显示方式LCD（液晶显示屏） 8. 对流方式强制对流 9.控制方式P．I．D微电脑智能控制 10.定时范围0-999.9小时 11.摇板尺寸（长×宽）786mm×455mm 12.标准配置万能夹具（固定夹具可选） 13.电 源AC220±10% 50～60Hz 14.外型尺寸（长×宽×高）960mm×780mm×1410mm 15.空载重量（约）265kg 16.噪音低于55dB 17.配置：两层1L不锈钢夹具，外加一层隔板