仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 高端老年护理人（女性）

主要用途描述： 《常用老年护理技能》实验教学用

参数要求： 1.原装进口。 2.全身老年人体征，可进行老年照护练习，如轮椅搬运、沐浴、排泄、体位变换等实训操作练习。 3.模拟人身高约145～165CM，重≤15KG，全身所有外观部分材质柔软，如同真实人体触感。 ★4.模拟人采用一体成型工艺，手臂关节, 腿部关节由完全内置金属骨架实现自然旋转，不需要螺丝/橡皮筋等外部固定组件, 手臂和腿部覆盖无缝整体皮肤，完全仿真。 ★5.全身皮肤一体成型，各关节无接缝，可实际进行下水沐浴练习，水不会渗入人体。 6.具有女性外阴部，下垂之胸部等老年女性特征。 7.内部骨骼设计可实际触摸，包含头骨、肩、肘、手指、手腕、腰部、膝盖等。 8.特殊的四肢和指关节设计，可实际触摸到骨骼，具有手指关节僵硬感等老年人常见特征。 9.头颈部可前后左右自由转动，可做出低头与抬头动作并可自行固定，无需外力辅助。 10.脸部及各部位皮肤皆仿老人皮肤皱纹，手掌附有掌纹设计。 11.活动式关节设计，可设置各种护理体位，可设置各种老年偏瘫症状，并可独自坐立不需搀扶，无需外力辅助。 12.可动式上下颚设计，模拟真实口腔运动，可练习口腔护理（口内配假牙，并可取出清洗）。 13.可模拟老人特有的背部前倾状态，进行轮椅转运练习。 14.腿部前后及外展运动自如，髋关节可充分打开，可训练使用尿盆等便器辅助排便排尿，也可训练直接从肛门处取出模拟粪便。 ★15.需要提供样品，现场演示。