仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | LED显示屏 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：江苏高校计算机科学与技术学品牌专业建设 |  |
| 参数要求： 序号; 参数要求. 1; ★长不低于3.2米，高不低于1.76米。像素间距：≤2mm，像素密度≥250000点/m2. 2; LED封装类型：SMD1515三合一. 3; ★模组平整度：≤0.1mm，提供相关证明文件. 4; ★白平衡亮度：≥1200cd/㎡，提供相关证明文件. 5; 水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°. 6; 工作环境温度：-10℃至+40℃. 7; 亮度调节：支持自动/手动两种模式，调节范围：支持1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节. 8; ★LED使用寿命：≥100000H（须提供证明材料）. 9; 防护等级：不低于正面IP65. 10; 阻燃等级：不低于V-O等级. 11; ★产品节能：达到一级能效标准，须提供检测报告证明文件. 12; ★无故障运行时间：≥10000H，须提供权威检测证明文件. 13; 电磁干扰及辐射安全：符合GB9254-2008 Class B限值要求及以上标准. 14; 自检技术：LED单点自检、通信检测、电源检测、多点温度监控. 15; 蓝光安全：蓝光视网膜无危害. 16; ★配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D 效果。（须提供证明材料）. 17; RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（须提供证明材料）. 18; 支持Mapping功能开启，直观的看到显示屏连接状况，快速定位问题箱体。. 19; 支持1路DVI、1路HDMI1.3，1路VGA,1路USB播放，1路CVBS，1路选配子卡。. 20; 支持3.5毫米音频输入输出. 21; 支持4路千兆网口输出，带载能力不低于260万像素点. 22; 支持创建 6个用户场景作为模板保存，方便使用. 23; 支持U盘播放功能，支持移动终端及PC连接显示. 24; ★支持不低于1920×1080@60Hz 视频输入，支持图片文件格式不少于：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP 视频文件格式不少于：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG 音频文件格式不少于：MP3，WMA，WAV，3GP. 25; ★屏体主结构框架采用国标镀锌钢管制作，防腐防锈处理。外框采用厚度≥1mm的304亚光拉丝不锈钢包边。结构尺寸不低于长3.3米，高1.86米。. 26; 投标人所投LED产品具有有效期的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、3C认证证书、检测报告等（提供认证证书复印件加盖公章）. 27; ★提供不低于3年原厂质保，提供相关证明材料（须加盖鲜章原件）. 28; ★为保证后续服务质量，产品制造商具有本地化服务能力的（产品制造商在南京市工商注册或在南京市设有全资子公司、分公司、办事处，有常驻售后服务机构，提供营业执照或者房屋产权或者租赁证明等证明材料。）. 说明： - ★为必须满足项 - 各投标单位自行勘查现场，根据产品特点及优势提供符合要求的技术方案。技术方案及报价应包含产品安装和墙面拆除等所有费用，甲方不再另行付费。 - 中标方在签订合同时，技术方案及拟安装效果应得到使用方认可。 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; ★长不低于3.2米，高不低于1.76米。像素间距：≤2mm，像素密度≥250000点/m2. 2; LED封装类型：SMD1515三合一. 3; ★模组平整度：≤0.1mm，提供相关证明文件. 4; ★白平衡亮度：≥1200cd/㎡，提供相关证明文件. 5; 水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°. 6; 工作环境温度：-10℃至+40℃. 7; 亮度调节：支持自动/手动两种模式，调节范围：支持1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节. 8; ★LED使用寿命：≥100000H（须提供证明材料）. 9; 防护等级：不低于正面IP65. 10; 阻燃等级：不低于V-O等级. 11; ★产品节能：达到一级能效标准，须提供检测报告证明文件. 12; ★无故障运行时间：≥10000H，须提供权威检测证明文件. 13; 电磁干扰及辐射安全：符合GB9254-2008 Class B限值要求及以上标准. 14; 自检技术：LED单点自检、通信检测、电源检测、多点温度监控. 15; 蓝光安全：蓝光视网膜无危害. 16; ★配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D 效果。（须提供证明材料）. 17; RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（须提供证明材料）. 18; 支持Mapping功能开启，直观的看到显示屏连接状况，快速定位问题箱体。. 19; 支持1路DVI、1路HDMI1.3，1路VGA,1路USB播放，1路CVBS，1路选配子卡。. 20; 支持3.5毫米音频输入输出. 21; 支持4路千兆网口输出，带载能力不低于260万像素点. 22; 支持创建 6个用户场景作为模板保存，方便使用. 23; 支持U盘播放功能，支持移动终端及PC连接显示. 24; ★支持不低于1920×1080@60Hz 视频输入，支持图片文件格式不少于：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP 视频文件格式不少于：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG 音频文件格式不少于：MP3，WMA，WAV，3GP. 25; ★屏体主结构框架采用国标镀锌钢管制作，防腐防锈处理。外框采用厚度≥1mm的304亚光拉丝不锈钢包边。结构尺寸不低于长3.3米，高1.86米。. 26; 投标人所投LED产品具有有效期的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、3C认证证书、检测报告等（提供认证证书复印件加盖公章）. 27; ★提供不低于3年原厂质保，提供相关证明材料（须加盖鲜章原件）. 28; ★为保证后续服务质量，产品制造商具有本地化服务能力的（产品制造商在南京市工商注册或在南京市设有全资子公司、分公司、办事处，有常驻售后服务机构，提供营业执照或者房屋产权或者租赁证明等证明材料。）. |