仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 振动排痰机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 94000元（2台） |  |  |
| 1.肺部廓清；2促进血液循环和淋巴回流，减轻水肿;3减轻肌骨疼痛；4改善神经损伤后遗症，如中风后肌张力过高，关节活动度受限；5.促进难愈性创口愈合，如静脉溃疡，糖尿病足，压疮等。 |  |  |  |  |
| 技术参数： 1、外观 - 设备表面应整洁，文字、符号和标识应清晰，不应有腐蚀、涂覆层剥落、明显划色泽均匀，无划痕、裂纹等缺陷，与皮肤接触舒适； 设备紧固件应连接牢靠，功能开关及输出量控制机构均应安装准确、调节可靠。 2、工作环境 - 环境温度范围：10℃～35℃； - 相对湿度范围：30%～70%； - 大气压力范围：86kPa～106kPa； 3、性能 - 振动频率：10～60Hz； - 传导距离：软组织/肌肉组织：60～90cm；骨骼组织：90～120cm； 治疗头振幅值（P-P）均大于等于 2mm。 - 4、安全 - 符合GB9706.1-2007的要求。 - 5、 电磁兼容 符合YY0505-2012的要求 6、多频震动模式 |  |  |  |  |