仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超净工作台

主要用途描述：提供细胞、组织等无菌操作环境

参数要求： 1、垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 2、采用可调风量风机系统，保证工作风速始终处于理想状态。 3、采用LED液晶面板控制。 4、实验区采用不锈钢，工作区配以2KW备用插座，为操作证提供便利。 5、具体规格、参数如下：. 外型尺寸; 1540×680×1600（宽×深×高）mm. 净化区尺寸; 1360×650×520（宽×深×高）mm. 净化效率; 100级（美国联邦标准209E）. 重量; 200kg. 平均风速; 0.3-0.6m/s（可调）. 功耗; 0.8KW. 平均菌落数; ≤0.5个/皿·时. 噪音; ≤60dB（A）. 振动半峰值; ≤3μm（X·Y·Z). 电源; 220v50Hz. 过滤器尺寸; 1355×553×50×1（长×宽×高×个）mm. 照明灯/杀菌灯; 30W*①/30W*①.