仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
微电极拉制器

	主要用途描述：

拉制毛细管

	参数要求：
一、参数：

1、 拉制微电极阻抗：1M~100M 

2、 拉制微电极尖端最小直径：<1μm

3、 拉制微电极适用范围：细胞外记录、细胞内记录、膜片钳实验、注射用电极及微针头
4、 可控的多步拉制步数：1~20步
5、 自带微电极拉制模版：5种
6、 最大存贮用户参数组数：20组
7、 单根管拉制可用电极数：2根
8、 全程控水平式拉制方式
9、 具有熔点测量功能
10、 具有电磁力系统及气冷系统故障诊断功能
11、 具有气冷却系统
12、 具有除湿功能
二、配置表

序号 系统配件名称 数量 备注

1 微电极拉制器主机 1台 水平式拉制器 

2 微电极玻璃管毛胚 1盒   

3 电源线 1根  

[image: image1.png]


[image: image2.png]HIEBRER FIHIRRAIHER R




　　　　　　　　　　　　　　　　　 


