仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超微量分光光度计

主要用途描述：测定核酸浓度

参数要求： 型号; Nano-300. 波长范围; 200-800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm. 样本体积要求; 0.5-2ul. 光程; 0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量). 光源; 氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管. 检测器; 2048单元线性CCD阵列. 波长精度; 1nm. 波长分辨率; ≤3nm(FWHM at Hg 546nm). 吸光度精确度; 0.003Abs. 吸光度准确度; 1%（7.332 Abs at 260nm). 吸光度范围(等效于10mm); 0.04-90A;比色皿模式(oD600测量)：0~4A. 测试时间; ＜5S. 核酸检测范围; 2-4500ng/ul(dsDNA). 数据输出方式; USB，. 7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储. 自动空白、自动检测功能，提高检测效率. 样品基座材质; 石英光纤和高硬质铝. 电源适配器; 24V DC. 功耗; 25W. 待机时功耗; 5W. 软件操作平台; 安卓系统. 尺寸（mm); 210*268*181. 重量; 2.8kg.