仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 空调 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 格力、美的、海尔等国内一线品牌。 |  |  |
| 主要用途描述： 膳食工艺实验室夏天制冷，冬天制暖。 |  |  |  |  |
| 参数参考： 序号; 设备名称; 参数; 单位; 数量. 1; 分体挂机(1.5HP）; 制冷/热量；3.55kW/2.82kW 功率：1.08kW/1.13kW 电源：220V/50Hz 室内机循环风量：650m³/h 电辅热：1.05kW 室内机噪音：24-39dB（A）; 组; 2. 2; 一拖一风管机（5HP）; 制冷/热量；12.0kW/12.5kW 功率：4.86kW/4.75kW 电源：380V/50Hz 室内机循环风量：1700m³/h 电辅热：3.5kW 室内机噪音：40-49dB（A）; 组; 9. 要求： 1、以上参数如果不全，供货商应充分考虑实际情况和安装过程中可能有的不确定性，综合一次报价。报价包含空调设备费、安装费、安装涉及的所有费用、安装以后的维护费用以及各种税费。空调采购并安装后，在实验室工作状态下，如果夏天制冷后室内达不到18℃，冬天制暖达不到28度，皆说明供货商提供产品不合格。 2、供货商提供产品及所有耗材必须是主机品牌所用的常规耗材，不得偷工减料。（例如：空调管线不是铜芯即视为违约。） 3、质保期：安装2年保修，设备整机6年保修，压缩机6年保修（保修过程中所需人工费和材料费皆有供货商提供）。 4、供货商具备可靠的信用记录、具备空调安装资质证书，负责本项目的项目负责人及施工人员也需要具备相关资质。 5、供货商获得过质量诚信五星级企业，且证书需在有效期内。 |