仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超纯水仪

主要用途描述： 用于高效液相色谱水相制备。

参数要求： - 进水要求：城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2 - 自来水为水源，生产纯水和超纯水的一体化系统。 - RO纯水水质指标：< 进水电导率x2%, 无机物去除率（含各种离子）96-98％，有机物（MW>100Delton）和细菌去除率 >99 ％ - 超纯水指标：18.25MΩ.cm@25℃ - 储水桶：有效容积20L - 重金属离子：< 0.1ppb - 总有机碳(TOC)：<5 ppb - RO：20升/小时 - 出水口：纯水和超纯水 - 最大取水量：1.8-2升/分钟 - 外形尺寸/重量：宽×深×高：428×530×505mm,,，29KG - 电源/功率：220V、50Hz/120W - 操作模式显示：电源打开，程序运行，进水冲洗，产水，水满，定时取水，，耗材寿命及更换提醒 - 安全性能：无水，低水压，水满声光报警，源水、RO水、超纯水超标报警，耗材终结报警，系统密码，自动记忆重启，报警等 - 系统监控：纯水水质监控，超纯水水质监控，水温监控，耗材使用时间和剩余寿命监控等