仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 活细胞动态成像及分析系统 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 基于非标记、非侵入方法，原位记录细胞实时生长和定量的分析数据。设备需体积小巧，耐温耐湿，可在细胞培养箱内长时间连续工作；通过24个显微成像镜头，光学成像原理，对24个视野进行连续的动态监测和图像获取。为用户提供高质量图像、视频、统计学曲线和定量数据，实现细胞增殖／增殖抑制、药理、毒理、细胞培养质控／培养优化、迁移／侵袭等诸多活细胞动态过程的监测。 |  |
| 参数要求： 1 检测方式：仪器可长期置于细胞培养箱中进行实时监测 2 标记方式：无需标记物 3 成像方式：同传统光学成像，成像图片真实、无偏差 4 光源：大于等于24个LED光源 5 通量：大于等于24个CMOS显微成像模块，同时独立检测不少于24个细胞视野 6 分辨率：每个CMOS的分辨率为 500万像素 7 *拍照时间：≤30秒（24孔板），拍照间隔：5分钟–24小时 8 *光学部件：无X/Y轴光学部件的移动，无视野复位偏差 9 *耗材兼容性：仪器无需额外耗材，兼容各种培养皿/板/瓶 10 *设计与消毒：一体式设计，耐温、耐湿、耐弱酸，低热耗；清洁无死角，可整机紫外、酒精擦拭消毒。 11 应用软件：友好的图形用户界面，向导式设置方案 12 软件功能： （1）参数独立设置：可对每个孔设置参数如光强、曝光时间、聚焦等 （2）可进行分组设置，分组后的数据可实现整组数据对比，方便复孔、对照组及各种实验组相关曲线、数据的分析 （3）数据分析：实时观察和记录，自动保存高质量的细胞图片、自动生成相关延时影像和增殖／生长曲线，以及原始统计学数据；原始统计学数据包括汇合度、总细胞数量、贴壁细胞数量、脱壁细胞数量的曲线对比、标准偏差展示 （4）数据导出：任意导出所选时间节点的图片和Excel数据，及整组导出分组数据 15电源输入、数据传输：USB 3.0连接线，将图片和数据完整导出 |  |