仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 安全柜

参数要求： 1、易燃液体/可燃液体/弱腐蚀液体安全柜 * 防火安全柜整体要求双层防火钢板构造，钢板之间相隔要有38mm的空气绝缘层； * 钢板厚度至少1.0 mm； * 三点联动式门锁； * 柜门配有双钥匙； * 柜门可启闭180度； * 5cm高防漏液槽； * 警示标签要醒目、防腐蚀； * 柜体两侧壁要有直径为2英寸的防闭火装置； * 防溢漏式层板要可上下之间自由调节； *柜体内外需喷涂环氧树脂漆； *柜体颜色根据内部放置的化学品性质分不同颜色； *柜身需设有静电接地传导端口； *要求通过欧盟CE认证，EN标准，ROHS认证，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 规范； * 不少于一年质保。 需要如下尺寸数量： 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 单门; 560*430*430MM; 6（易燃2+弱腐蚀4）. 1; 单门; 890*590*460MM; 4（易燃2+弱腐蚀2）. 1; 双门; 1120*1090*460MM; 4（易燃2+弱腐蚀2）. 2; 双门; 1650*1090*460MM; 12（易燃9+可燃1+弱腐蚀2）. 2; 双门; 1650*860*860MM; 2（易燃2）. 2、全钢毒品柜 *全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；托盘要求具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由镀锌钢板做成； *钢板厚度至少1.0mm； *需有液晶电子密码锁+机械锁； *柜门配有双钥匙； *柜门要求可启闭180度； *内部要有5cm高的防漏液槽； *警示标签要醒目、防腐蚀； *柜体两侧壁装要求有直径为2英寸的防闭火装置； *防溢漏式层板要求可自由调节； *柜体内外喷涂有环氧树脂漆； *严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口；有通过欧盟CE认证，EN标准，ROHS认证，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA29CFR1910.106(美国职业安全健康管理局规范)及NFPACODE30(美国国家消防协会规范)规范； *不少于一年质保 需求规格如下： 层板; 托盘; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 2; 单门; 560*430*430; 12. 1; 2; 单门; 890*590*460; 3. 2; 3; 双门; 1650*860*860; 1. 3、强酸碱存储柜 *柜体要采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作； *双暗锁控制； *柜门要求能启闭180度； *警示标签要求醒目、防腐蚀； *防溢漏式层板可调节； *通过欧盟CE认证；质保至少1年； 需求规格如下： 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 1; 单门; 560*430*430; 9. 1; 单门; 890*590*460; 7. 2; 双门; 1650*860*860; 1. 4、PP药品柜 *柜体要采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作； *双暗锁控制； *柜门要求能启闭180度； *警示标签要求醒目、防腐蚀； *防溢漏式层板可调节； *通过欧盟CE认证；质保至少1年； 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 3; 双门; 1800*900*450; 3. 3+4; 四门; 1800*900*450; 8. - 全钢器皿柜 * 厚度1.0 mm单层优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好； * 电箱锁，四门，上柜带视窗； * 柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全； * 层板可上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率； *层板上开孔，上下层板孔直径分别为3CM、5CM、7CM； * 柜体内外都喷涂有环氧树脂漆； *柜体颜色灰色； *通过欧盟CE认证、ROHS认证；质保至少1年； 层板; 规格; 尺寸（高*宽*深）; 数量. 3; 四门; 1800*900*450; 2. - 防盛漏托盘 品名：双桶盛漏托盘 储 量：2桶 材 质：聚乙烯 尺 寸：1300*710*300mm(长*宽*高) 盛漏量：150L 自 重：18KG 质保至少1年； 品名：四桶盛漏托盘 品 牌：LABSAFE 型 号：LS810500 储 量：4桶 材 质：聚乙烯 尺 寸：1300*1300*300mm(长*宽*高) 盛漏量：200L 自 重：35KG 备注：质保期一年！ 规格; 尺寸(长*宽*高); 数量. 双桶; 1300*710*300; 1. 四桶; 1300*1300*300; 2. - 电子防潮箱 品名：98升超低湿度电子防潮箱 板材：1.0mm优质冷轧钢板 颜色：白色 湿度控制范围（RH）:1%~10%可调 平均功率（W）:18 最大功率（W）:126 外形尺寸:448*400*688（W*D*H/MM） 规格：单门，手动 层板:可调层板1块 显示精度：湿度±3%RH;温度±1℃ 品名：718升中湿度电子防潮箱 板材：1.0mm优质冷轧钢板 颜色：白色 湿度控制范围（RH）:20%~60%可调 平均功率（W）:20 最大功率（W）:140 外形尺寸: 598*710*1910（W*D*H/MM） 层板:可调层板5块 显示精度：湿度±3%RH;温度±1℃ 层板; 规格; 尺寸（长*宽*高）; 数量. 1; 单门; 448*400*688; 1. 5; 三门; 598*710*1910; 1. - PP通风柜 *上部柜体：主框架采用 8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质 PP 材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。 *操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面也可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。 *下部柜体：储物柜体，采用 8mm 耐酸碱 PP 材质，经折弯工序使立柱形成 “方管结构”及“T”型结构 ，可获得很好的承重能力。 *移动门：无段式设计，手感轻盈a.调节门玻璃：采用厚 5mmPS 透明板制作，耐酸碱性能优异。b.调节门边框：为灰色PP c 型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。c.调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。d.调节门平衡配重：采 PP 材质配重箱设计。 *电路设备：a. 开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关 ，照明开关，总电源开关。b. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖 220V10A 电源插座 2 个。 *标配配件： PP水槽1个+水龙头1个+配套风管3米+3号风机1个+液晶显示器+PP台面+电子风阀1个 *通过欧盟CE认证；质保至少1年； 尺寸（高*宽*深）; 数量. 2350*1500*850; 1.