仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 博物馆专用除尘器、冷冻杀虫柜 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：用于博物馆藏品除虫与除尘 |  |
| 参数要求： - 文博专用除尘器（分包一） ①真空吸尘，吸力可以调节，既可以清理脆弱的藏品，如古籍、书画等纸质文物，也可以完成大型的清洁任务，如石质文物、金属质文物、清洁展柜等工作。 ②配备HEPA高效过滤器，可清除低至0.3微米的粉尘颗粒、霉菌和真菌孢子。吸尘量在1.2L以上，配备10个以上HEPA过滤袋。不会对环境和文物造成二次污染。 ③配备多种刷头，以满足不同的清洁要求，如缝隙清洁刷头，羊毛软刷头，小型迷你适配刷头等等。 ④造型轻便，操作简便，重量在2.5kg以内。噪音小，不影响正常工作。配有安全肩带，用于免提操作。 二、标本杀虫冷冻柜（分包二） ①卧式冷冻柜，制冷温度为-20℃～-65℃，具有150小时以上断电保护功能，使用不锈钢内胆，使用优质品牌压缩机，冰柜门密封性好。 ③有效容积400L以上，内部无格挡。冰柜门铰链可打开至80°以上，方便取放中药标本。底部有万向轮，方便推拉移动。 ④制冷速度快，制冷量大，24小时冷冻能力在70kg以上。 |  |