仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	活细胞成像系统
	申购信息
	

	参考品牌型号(选填)
	

	主要用途描述：具体应用包括但不限于：细胞活性分析、干细胞生长和分化、干细胞传代、苏木精-伊红染色成像和DAB染色成像等。

	参数要求：
1. ★无目镜台式细胞成像系统，集显示屏和主机于一体，一键开关设备和软件，通过鼠标屏幕操作完成采集和存储功能；可至于超净台或生物安全柜中对细胞进行观察操作，且无需对超净台或生物安全柜进行改造。
2. 提供彩色可见光成像功能，用于组织化学等样品的观察成像，如HE，DAB染色。

3. 提供硬件相差成像功能，包括透射光源，聚光镜，多位置相差环等光学组件，用于无标记样品的观察成像。

4. 聚光镜工作距离：大于等于60mm，空间足够，适合大容器观测，适合干细胞克隆挑取；聚光器含3个位置，附带明场及相差光圈。
5. ★明场光源：高亮度透射光LED光源，寿命>5万小时，强度可调，无须更换灯泡，无需预热，无需降温，即开即用。
6. ★配置一个集成的高灵敏度科研级310万像素（2048 ×1536）以上彩色CMOS传感器。
7. 物镜转盘可同时安装4位镜头。
8. 标配镜头2×、4×、10×和40×，长工作距离相差物镜。

9. 一体化12英寸或更大彩色LCD显示器；分辨率1024 x 768像素或以上；显示屏与显微镜一体化设计，色度、对比度、倾斜度可调。
10. 图像采集：内置成像软件可通过鼠标屏幕操作完成采集和存储功能，图像可调节亮度、对比度、饱和度、色温；


