仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 塔式服务器

主要用途描述：数据处理

参数要求： 型号; 数量. 处理器; 单颗处理器 核心不于32核心64线程 主频不低于2.2Ghz; 2. 主板; 双路主板，至少16个内存插槽; 1. 内存; 32Gb 2R*4 DDR4 3200Mhz RDIMM; 16. 系统盘; 企业级固态硬盘 M2接口 容量大于800Gb; 1. 存储盘; 企业级机械硬盘（非叠瓦式）8Tb SAS接口; 8. 备份盘; 企业级机械硬盘（非叠瓦式）8Tb SATA3接口; 1. 阵列卡; 至少1Gb缓存 附带电池 支持raid5 raid6等阵列模式; 1. 网卡; 双千兆网卡RJ45接口 独立的BMC管理接口; 1. 电源; 金牌 电源功率1000w以上; 1. 机箱; 要求塔式静音机箱，至少9个硬盘热插拔 12Gb sas背板; 1. 配件; 1080p 显示器及配套键盘鼠标 2根千兆网线; 1. 系统软件安装; - 两大容器环境：docker 和singularity - 完善的RNA-seq、WES、Chip-seq、ATAC-seq，宏基因组等组学数据分析所需的相关软件。 - 搭建了数据分析R和python Rstudio-server 和juoyterhub 环境。 - 编译了openblas，java, python, perl, c++等依赖库.