仪器设备购置技术参数要求确认单

| 序号 | 产品名称 | 采购数量 | 参考品牌型号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline®测痛计 | 1台 | 贵州三易医疗12-1444 | - 主要用于测试人体的疼痛阈值 - 探头带有1.52平方厘米的接触垫，测试时将探头向测试部位推压 - 带有峰值保留功能，达到疼痛阈值后松手，指针自动保留在疼痛阈值点 - 分2磅、5磅、10磅、22磅和60磅多种规格可选 |
| 2 | 动觉方位辨别仪 | 1台 | 贵州三易医疗16014 | - 适用于主动运动、被动运动或用于主动运动和被动的比较 - 配有手臂放置板，可增加受试者在测试过程中的舒适感 - 最大测试范围90° - 能进行深层感觉测试（运动觉测试） |
| 3 | 感觉测试屏蔽板 | 1件 | 贵州三易医疗NC70147 | - 由优质木材制成，材质环保，坚固耐用 - 可用于普通的感觉训练和实物辨别觉测试 - 带有符合人体工程学设计的橡胶袖套，确保患者进行测试时的舒适度 - 配备卡片放置横板 - 可屏蔽患者的视线，确保相关测试训练顺利进行 - 支撑腿可卸下，方便存放 |
| 4 | 脊柱侧弯测量器 | 1台 | 贵州三易医疗12-1091 | - 框架为铝质结构，带有螺纹旋扭支撑腿 - 框架带有长度刻度 - 测量器采用滚动球技术 - 主要用于检查脊柱侧弯（脊柱侧凸）以及前后径曲线异常 - 也可用于检查腰骶部异常、颈部和胸部曲线异常等，长度以厘米和英寸两种单位显示 6.检测项目：肩部倾斜度数、骨盆倾斜度数、肩部倾斜厘米/毫米数、胸椎偏差读数和厘米/毫米数 |
| 5 | 普渡钉板测验套件 | 1套 | 贵州三易32020A | 1、可以被用于测试手部、手指、手臂精细和粗大运动、灵巧性和协调能力； 2、也可用于物理治疗、作业疗法、职业评估和职前筛查； 3、主板为医用级PVC塑料，带有两列插孔，每列插孔数量为25个，共计50个； 4、主板上方需配置四个配件放置槽，且带有卡扣式覆盖板； 5、套件包括25 个螺丝套筒、45 个螺丝垫圈、55 个插钉、一套中英文说明书和标准指南。 |
| 6 | 杰布森手功能测试评估箱 | 1台 | 贵州三易医疗microFET 2 | - 总体要求：可用于测试手部的精细运动技巧（fine motor skills）、负重功能性任务（weighted functional tasks）和无重功能性任务（non-weighted functional tasks），是国际通行的手功能评估测试组件。完全遵循Jebsen 等人的设计原理，完全符合实验及测试要求，采用优质材质，确保物件的经久耐用和方便存放。※※ - 测试项目要求： - 第一项：书写测试，先测试非利手，再测试利手的书写能力；※※※※ - 第二项：翻卡片测试，摆放5张索引卡片，按照特定的顺序将卡片翻转（左-右；非利手-利手）；※※ - 第三项：小物件测试，将日常生活物件摆放如功能测试罐体中（要求测试按照特定顺序，如左→右，先测非利手，再测利手）；※※ - 第四项：模拟进食测试，要求受试者在规定时间内用勺子将金属豆从工作台上放入测试罐中；※※ - 第五项：方格堆积测试，放置五个方格，按照非利手 -利手的测试顺序将方格堆积；※※ - 第六项：大型轻质物体测试，将五个测试罐从桌面按照顺序放置到工作台上；※※ - 第七项：大型重质物体测试，将一定重量的测试罐从桌面按照顺序放置到工作台上；※※ - 配置要求： - 测试摆放板 1块※※ - 测试摆放板固定夹 1个 - 秒表 1个 - 胶带 1卷 - 书写夹板 1个 - 帆布袋 1个 - 配件罐 1个 - 金属酒瓶盖 6 个 - 回形针 12个 - 美元硬币 5 个※※ - 堆积棋子 8 个 - 红豆 20 粒 - 勺子 2 把 - 轻质罐 5 个※※ - 重质罐 5 个※※ - 空白纸张（8.5英寸*11英寸）50 张 - 测试句子卡片（5英寸*8英寸） 4 张 - 索引卡片（3英寸*5英寸）50 张 - 测试记录表（英文） 1本 - 记录笔 4 支 - 其它要求： - 需出示正式海关报关单复印件；※※ - 需出示海关关税及增值税专用缴款书复印件※※ |
| 7 | 无线肌力测试评估系统 | 1台 | 贵州三易医疗microFET 2 | - 技术性能要求： - 符合人体工程学说的设计 - 整机重量小于1磅（约450克） - 易读的显示屏显示峰值力量和测试时间※※ - 最高测试范围高达300磅（约136公斤）※※※※ - 可设置低阈值和高阈值，适应更大的肌肉敏感度，扩大临床应用※※※※ - 带有三个易于更换的疼痛测试垫，覆盖多种临床需求※※※ - 即可单独使用，也可结合临床患者测试软件或者数据采集软件使用※※※※ - 技术参数要求： - 力量测试范围：0-300磅※※※※ - 力量测试单位选择：磅（lbs）、牛顿（N）和公斤力（kgf）※※※※ - 测试精度：1%以内※※※※ - 肌肉测试阈值设置：低阈值和高阈值 - 低阈值测试范围：0.8磅 - 300磅 - 低阈值递增刻度：0.1磅※※ - 高阈值测试范围：3磅 - 300磅 - 高阈值递增刻度：0.1磅 - 可存储测试数量：30组※※※※ - 电池：可充电式锂电池 - 省电模式：有，三分钟闲置后进入睡眠模式以节省电源 - 标准配置要求： - 无线手握式肌力测试器 x 1台 - 扁平疼痛测试板x 1个 - 弯曲疼痛测试板x 1个 - 单点式疼痛测试头x 1个 - 肌力测试位置挂图x 1张 - 上肢测试记录表x 1套 - 下肢测试记录表x 1套 - 用户手册x 1套（含中英文） - 校准证书x 1张 - 产品质保卡x 1张 - 电源充电器x 1个 - 便携箱x 1个 - 提供1年质保 - 可选配临床软件或数据采集软件 - 其它要求： - 提供正式的海关报关单及海关关税专用缴款书、海关增值税专用缴款书 - 进行不少于4个小时的操作培训 |