仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 二氧化碳培养箱

主要用途描述：分子生物学实验室用于分子生物学/Q-PCR实验

参数要求： *1.工作体积：不小于184升 *2.标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/15块； *3.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器 *4.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； *5.具有程序自检功能； *6 .显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度； *7.断电自动启动：有； *8.具有140℃干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。灭菌过程小于3小时，包括降温过程小于12小时； 9.工作环境温度： 5-40℃； 10.工作环境湿度： 20- 80%； 11.电源: 220V ±10% ，50 Hz±1； 12.温度控制范围：高于室温5℃～50℃； 13.温度控制精度：±0.1℃； 14.温度均一性： ±0.3℃(在37℃下)； 15.温度跟踪报警：有； 16.温度显示：绿色LED； 17保温方式：直热； 18.二氧化碳控制范围：0～20%； 19.二氧化碳控制精度：±0.1%； 20.二氧化碳跟踪报警：有。