仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 纸张拉力试验机

主要用途描述： 适用于纸和纸板的的抗张性能的检测，可测量抗张力、抗张强度、抗张指数、伸长率、裂断长、抗张能量吸收。

参数要求： 测量范围 ≤300 N 力值分辨率 0.1N 形变分辨率 0.001mm 试验速度 1-1000mm/分钟（无级调速） 试样数量 1件 试样宽度 30 mm（标配夹具）50 mm（可选夹具） 试样夹持 手动 工作行程 20 -350mm 外形尺寸 500mm(L)×300mm(W)×1700mm(H) 电源 AC 220V 50Hz