仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 服务器UPS电源 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 施耐德-UPS：SPM10KL |  |  |
| 主要用途描述：主要是给生物信息计算服务器提供不间断电源 |  |  |  |  |
| 参数要求： UPS ： SPM10KL 一个 蓄电池：12V100AH 32节 电池柜：A16 2个 详细配置如下： 序号; 产品; 型号; 规格; 数量. 1; UPS主机; SPM10KL; 在线式8000W/10000VA 三相输入，单相输出UPS，标配DB-9 RS232 接口，SmartSlot智能插槽，LCD和LED状态显示，2年标准质保。; 1. 2; EPO紧急电源关闭接口; 可选的紧急电源关闭(EPO)功能允许远程连接负载立即断电，保护负载运行安全。; 1. 3; 通讯接口&线缆; 标配RS232通讯口和1.2米串口线缆; 1. 4; 输入接线端子; 硬件OT端子，出厂配置该端子; 1. 5; 输出接线端子; 硬件OT端子，出厂配置该端子; 1. 6; 输入断路器; 输入断路器用于保护UPS; 1. 7; UPS与电池组连接线缆; UPS配有UPS与电池组之间的连接线缆1.5米，一端配置安德森端子，一端配置OT端子; 1. 8; 保修服务; 2年的免费现场换机服务; 1. 9; 长延时电池组; 100AH; 电池组的后备时间可达4小时。; 32. 10; 安全关机软件; PowerChute Network Shutdown; PowerChute Network Shutdown, 该安全关机软件可支持例如Windows, Linux, AIX, HP-UX,Vmware和Solaris等业内使用最为广泛的操作系统，保障客户多个操作系统下数据的运行安全。; 1. 11; 并机卡; 若客户需要并机机型，可以选择SP10KL-31P; 1. 12; 网络管理卡 SNMP; VGL9801; 1. 13; 电池柜; A16; 2. 14; 质保3年. |