仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 成人注射手臂模型

主要用途描述：《护理学基础》实验教学用

参数要求： 1.模型包括：高级静脉穿刺用手臂，静脉穿刺用加压血源，浓缩静脉血，静脉穿刺用手臂支托，加注瓶和润滑剂。 * 2.手臂模型具有逼真的手臂外观和人体结构，包括肘前窝和掌骨静脉结构，可触及的皮下头静脉，贵要静脉，掌背和肘正中静脉。 * 3.模型静脉每个位置上均可经受7号针头不少于500次穿刺。（需提供证明文件）。 4.模型皮肤易于清洁和维护，可以快速便捷更换。 * 5.配模拟血液，血液具有提高静脉血管防漏的效果，可以逼真且快速地回血，能够精确的模拟血压。 * 6.配有加压泵系统，可有效减少内部渗漏和电子故障。 7.支持使用真空采血器、针头和注射器以及静脉置管等操作使用，支持静脉穿刺，静脉置管，静脉输液练习。 * 8.需提供样品，现场演示。 9.质保期不少于2年，质保期内提供免费上门维修服务。