仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 婴儿沐浴抚触设备

主要用途描述：《儿科护理学》等课程实验教学使用

参数要求： 一、沐浴池及池下柜 1.沐浴池台面、槽体一体，需采用优质PMMA高分子材料，厚度7～10mm。 2.沐浴池需按照婴儿体型设计背部曲线结构。 3.沐浴池四周配有溢水导水沟，方便排水。池边全弧形设计，保证婴儿安全。 4.水龙头采用304不锈钢材质，可360。旋转，可抽拉，可水柱和花洒互相切换，有冷热水接口。 5.沐浴池台面支架使用304不锈钢。 6.柜门使用双面高密度复合板，金属烤漆。柜门双开设计，铰链采用阻尼铰链，可实现静音关门和门自动闭合到位。柜内设置隔板，隔板可拆卸，高度可调节。 7. 颜色可定制。 8. 尺寸根据现场情况定制。 二、抚触台及台下柜 1.台面为一整体，采用优质PMMA高分子材料，厚度7～8mm。全台面外包人造皮革（需配套贴合棉质防污罩），内置加厚海绵， 厚度约10cm，颜色可定制。 2.抚触台台面支架采用304不锈钢材质 3.下柜柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆。柜门双开设计，铰链采用阻尼铰链，可实现静音关门和门自动闭合到位。柜内设置隔板，隔板可拆卸，高度可调节。 4.颜色可定制。 5．尺寸根据现场情况定制 三、婴儿游泳池 1.规格：1100～1200mm*750～850mm*800～900mm。 2．池体采用优质PMMA高分子材料，无接缝，一次成型。池体周边围板采用树脂纤维双包容裙边设计。双层保温,带支脚。 3.具有单面可视玻璃视窗 ,自带上下水系统整机安装。 4.颜色可定制。 *四、需现场勘查，提供设计图。 五、质保期不小于2年，质保期内免费上门维修。