仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 光纤交换机

主要用途描述： 用于数据中心服务器与存储器互联。

参数要求： 光纤交换机2台 序号; 指标项; 技术规格要求. 1; 规格; 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速. 2; 端口数; 端口数≥48. 3; ★端口激活; 本次激活≥32个端口. 4; ★配置模块; 配置≥32个16Gb SFP模块. 5; 端口类型; 支持D_Port、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port. 6; 互联扩展; 支持多台交换机级联和Fabric扩展. 7; 电源; 配置冗余电源（1+1冗余）. 8; 光模块; 支持FC 16Gb/s及以上模块； 支持光模块在线热插拔. 9; 总带宽; 整机吞吐容量≥384Gbit/sec. 10; 安全性; 支持压缩和加密功能. 11; 诊断功能; 提供基于D-Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离. 12; 多链路捆绑功能; 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能. 13; 兼容性; 支持主流厂家的存储阵列设备. 14; 可管理性; 支持SNMP、Telnet、Web管理／GUI界面. 15; 线缆; 配置20对5m LC-LC多模光纤跳线. 16; 多模模块; SFP+,10Gb/s,10GBase-SR,MMF,850nm,300M（15个）. 17; ★安装实施; 本次实施需将原有光纤交换机在线替换为新采购的光纤交换机，要求实施过程中业务不能中断，数据不能丢失，因安装实施造成的损失由中标方负责按价赔偿. 18; ★售后服务; 提供5年7*24小时原厂售后服务，4小时原厂工程师上门服务，配置金牌服务800/400技术支持电话，投标时需提供原厂针对本项目的投标授权函及服务承诺函；货物由工厂直发客户处，货物登记信息必须为南京中医药大学，货物的生产日期必须在招标日期后. 注：打“★”的为关键指标，必须满足；一项不满足则投标无效。