仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动硬度仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 英国 TBF 1000 |  |  |
| 主要用途描述： 制剂中控用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 支持3Q认证 结果可以直接打印 两种操作方式：以固定的速度加力和以固定的力增加，并且带软件控制， 速度范围为：0.06-0.5mm/秒 标配的压力范围是：0-520牛顿，也可以选择50牛顿和1000牛顿 药片的直径为36mm以内。 分析能力为：每分钟5-8片，与被检测药片的硬度和直径有关。 带有药片碎片盘 参数设置包含日期、时间、压力单位、检测速度、PC接口、屏幕亮度、打印格式等。 选配的键盘可以对菜单参数来设置，该功能带有密码保护，防止未授权的人进行修改并且要和已有的振实密度仪测量参数进行对比。 |  |  |  |  |