仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 手持式细胞计数仪

主要用途描述： 1、手持式细胞计数仪: 对于细胞进行计数，像移液器一样操作，吸取样本简单； 可以放在超净台内或手持在任意环境下使用；无需台盼蓝染色。

参数要求： 手持式细胞计数仪：实验原理：库尔特原理（V=IR） 计数时间：最快可达14秒 细胞大小:8-25um 浓度范围:10,000-500,000 个细胞/毫升 样品体积：100ul 样品稀释液 数据显示：以直方图形式显示数据 获得数据：细胞数量、直径、体积 数据格式：主机内可以保存72个直方图，也可以通过软件导出到 计算机上，以Excel表格显示，便于统计。 主要配件：Sensors（进样器，包含60um和40um两种规格） 仪器体积大小：手持，非固定。