仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 数显磁力搅拌器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：数显磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。 |  |  |  |
| 参数要求： 搅拌点位数目 1 最大搅拌量 (H2O) 15 l 电机输入功率 20 W 电机输出功率 2 W 转速显示 LED 速度范围 100 - 2000 rpm 搅拌子最大长度 80 mm 加热输出功率 600 W 加热速度 1升H2O in H 15) 6 K/min 加热温度范围 50 - 320 °C 加热温度控制 LED 加热温度控制精确度 20 ± K 转速控制 LED 可调安全温度回路最小值 100 °C 可调安全温度回路最大值 360 °C 外接温度传感器接口 ETS-D5 带传感器控温精确度 1 ±K 温度测量精度 5 K 加热盘自热（室温:22°C/保持:1小时） 32 °C 工作盘材质 不锈钢 1.4301 工作盘外形尺寸 135 mm 称重功能 不 粘度变化趋势测量 不 间歇运行模式 不 搅拌子跳子检测 不 计时器 不 外形尺寸 160 x 100 x 250 mm 重量 2.8 kg 允许环境温度 5 - 40 °C 允许相对湿度 80 % DIN EN 60529 保护方式 IP 21 RS 232接口 不 USB接口 不 模拟输出 不 电压 230 / 115 / 100 V 频率 50/60 Hz 仪器输入功率 620 W IKAFLON 20/30/40搅拌子（赠送） ETS-D 5 ¦ 电子接触式温度计 H 16V ¦ 支杆 H 38 ¦ 固定支杆 H 44 ¦ 夹头 |  |  |  |