仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 眼视光教学仪器设备 | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： |  |  |  |
| 参数要求： 序号; 仪器名称; 数量; 规格; 参数; 图片（可选）. 1; 检影镜; 10; 270*200*105mm; 光带宽度: 3mm"20mm 输出功率: 20VA 外壳尺寸: 27*20*10.5cm 照明光源: 3.5V/2.8W， halogen bub 照明电源: Li+Battery Pack,DC 3.7V 充电电源: AC 110V-240V 50Hz/60Hz 用途:用于屈光不正和散光轴位检查 工作距离: 0.67m 光带可旋转: 360° 包装:金属外壳 手柄长度: 24cm.. 2; 模型眼; 20; 135*75mm; 屈光调节度范围：9.00D 重量：448g 瞳孔光栏：3、5、7. 3; 裂隙灯; 3; 450*300*540mm; 显微镜类型：交角体式 变倍形式：两档变倍 目镜：10✕ 总倍率及视场：10✕（ⲫ18mm）、16✕（ⲫ14.5mm） 瞳距调节范围：55mm-82mm 屈光度调节：∓6D 裂隙宽度：0-9mm连续可调 裂隙高度：1-8mm连续可调 光斑直径：9、8、5、3、2、1、0.2mm 滤色片:隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 照明灯泡：12V/30W 卤钨灯泡 最高照度：≥22万Lx. 4; 角膜曲率计; 2; 450*300*510mm; 曲率半径测量范围：5.5-11mm 屈光度测量范围：30-60D 半径最小分度值：0.02mm 屈光度最小分度值：0.25mm 测量所需最小表面积：r=5.5mm(1.65mm)、r=7.5mm(2.36mm)、r=11mm(3.36mm). 5; 半自动磨边机; 3; 490*510*400mm; 磨片直径：22-80mm 磨片夹紧力：三档可调 砂轮直径：100mm 砂轮工作线速度：16.7m/s 工作电压和频率：AC.220V(110V)/50Hz(60Hz) 电气功率：400VA 工作环境温度：5-40摄氏度 重量：41kg 供水系统：循环水与直供水. 6; 手动顶焦度计; 5; 220*330*540mm; 目镜调焦范围：∓5D 顶点屈光范围：-25D-+25D 最小测量格值：0.125D 棱镜度测量：5棱镜度 棱镜格值：1棱镜度 柱镜轴范围：0-180度 柱镜轴格值：5度 镜片最大直径：100mm 交流/直流：220V/110V 产品重量：5.7kg 产品净重：5.3kg. 7; 定中心仪; 3; 250*175*270mm; 备用电源：AC220V/50Hz 功率：3W 重量：2.5kg. 8; 镜片开槽机; 2; 170*210*150mm; 功率：30W 开槽时间：约30秒 开槽宽度：0.65mm 适用镜片：树脂、PC片 适用镜片厚度：1.5-11mm 开槽深度：0-0.7mm 净重：约2.2kg 电压：AC 220V/50Hz 适用镜片直径：28-60mm. 9; 尼德克综合验光仪遥控器; 2; 180*70*10mm. |