仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 电泳仪2台；水平电泳槽；垂直电泳槽；转移电泳槽 |  |
| --- | --- |
| 项目预算 | 56000元 |
| 主要用途描述：蛋白印迹实验用 |  |
| 参数要求： 电泳仪1台： 电源输出范围：电压10-500 V，电流0.01-2.5 A，功率500 W； 有4对并联输出； 两行16字符的液晶显示屏可单屏幕编程； 恒压恒流或恒功率输出。 电泳仪1台： 电源输出范围：电压5-250 V，电流0.01-3.0 A，功率300 W； 有4对并联输出； 两行16字符的液晶显示屏可单屏幕编程； 恒压恒流或恒功率输出。 水平电泳槽1台： 凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长）：15 x 10 厘米； 支持 ReadyAgarose 凝胶； 样本通量 ：10–60 ； 基本缓冲液需要量：~650 ml ； 缓冲液再循环：否 ； 溴酚蓝迁移： ~4.5 cm/hr（75 V 下） 。 垂直电泳槽1台： 1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验（可选2块胶系统）； 2. 胶面积：8.3 x 7.3 cm（手灌）；8.6 x 6.8 cm（预制胶）； 3. 短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm； 4. 两块凝胶的缓冲液总体积：700ml；4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml； 5. SDS-PAGE典型运行时间：35-45分钟（200V恒定电压下）； 6. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 7．灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 8. 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 9.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； 10．模块化：可换置转印（western blot）等模块。 转移电泳槽1台： 1．最大凝胶尺寸10x7.5 cm； 2．缓冲液要求：450 ml； 3．1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶； 4．可进行低强度的过夜转印； 5．电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印； 6．颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向； 7．内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量； 8．既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与Mini Protean Tetra 电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。 |  |