仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 箱体式室内全彩led屏幕（含播放控制电脑）

主要用途描述：学术中心一楼屏幕

参数要求： 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2、室内Q1.53全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率208点×104点；整屏分辨率：2091点*1255点=2624205点 4、箱体尺寸：640*480，采用镁合金材质，产品支持系统前维护，单元板前维护，电源前维护，可在正面拆卸，安装，支持带电维护，热插播，维护不需要移动固定结构。 并且最小维护空间大于等于15cm 5、屏体显示尺寸面积：3.2m×1.92m= 6.144㎡ 6、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 7、工作电压：在4.5VDC能正常工作 8、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 9、像素点间距：≤1.53mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥150° 10、物理密度：≥422500点/㎡ 11、刷新频率：≥3840Hz； 12、校正后白平衡亮度：≥500cd/m2 13、 亮度均匀性 ：≥95% 14、最大对比度：≥5000：1 15、 色温：3000K-18000K具有可调整性 16、 灰度级数：大于或等于16bit 17、平均无故障时间：≥10000小时 18、平整度 ：≤0.2MM 19、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 20、最大功耗：≤580W /㎡，平均功耗≤193.3W/㎡ 21、★产品具有防磕碰功能。 22、★产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。 23、★产品具有监测功能：对屏体的电压，温度，信号等情况进行监测。 24、★产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。 25、★产品支持信号双备份：双备份信号数据通道，当一路信号中断，另一路备份信号无缝拼接启动。 ★产品支持双电源备份技术：双备份电源供电，当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。 26、播放控制电脑：I5/8G/1T，与设备配套。